ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO & CAPPUCINO

BC3015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν συνδέσετε τη χρησιμοποιήστε τη συσκευή, προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση. Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των πληροφοριών. Αν δοθεί η συσκευή σε τρίτους, οι οδηγίες λειτουργίας θα πρέπει επίσης να παραδοθούν.

- Μηχανή καφέ για παρασκευή εσπρέσο & καπουτσίνο

- Αντλία πίεσης 20 bar max  για μοναδική κρέμα σε κάθε φλιτζανι

- Για χύμα καφέ kai μερίδες ESE pods

- Ακροφυσιο για παροχή ατμού για αφρόγαλα  ή για ζεστό νερό

- Ρυθμιζόμενη παροχή ατμού για αφρογαλα

- Θερμαινόμενη βάση για φλιτζάνια

- Θήκη καφέ  αλουμινίου με διπλό ανοξείδωτο φίλτρο για τη βελτίωση της ποιότητας του καφέ

- Αποσπώμενος δίσκος υπολειμμάτων για εύκολο καθάρισμα

- Δοχείου νερού 1,2l

- Αυτόματο σβήσιμο μετά από 25-30 λεπτά

- Ισχύς: 850Watt

- Input voltage: 220-240V,Frequency ：50Hz

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΙΟΝ ΜΑΣ :- )

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσέχτηκα το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών  διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις για την ασφάλεια, την χρήση , και την συντήρηση της συσκευή σας . Φυλάτε το σε ασφαλές μέρος για να το συμβουλευτείτε όποτε απαιτείτε. Χρήση της συσκευής που δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες ασφαλειας, απαλλάσσει την αντιπροσωπεία  από οποιαδήποτε ευθύνη.

- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιήσετε την συσκευή και απευθυνθείτε στο κατάστημα που αγοράσατε την συσκευή.

- Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές συσκευασίες, φελιζολ κ.λ.π) θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.

- Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής εξασφαλίζεται μόνον όταν αυτή συνδέεται σωστά με αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας. Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε απουσία γείωσης της εγκατάστασης.

- Πριν την τοποθέτηση τη συσκευής στην πρίζα  βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία

- Δεν συνιστάτε η χρήση μετασχηματιστή , πολύπριζου και/ή προεκτάσεων.

- Κάθε άλλη εγκατάσταση αντίθετη με τις παραπάνω οδηγίες μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής και να ακυρώσει την εγγύηση  του κατασκευαστή

- Η παρούσα συσκευή προορίζεται  για οικιακή χρήση .

- Να μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες, ή σε δοχεία, γεμάτα νερό ή άλλα υγρά.

- Για την ασφάλεια σας: Μην χρησιμοποιείτε την μηχανή με υγρά ή βρεγμένα χέρια και πόδια. Μην την χρησιμοποιείτε έξω από το σπίτι.  Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε καιρικά φαινόμενα (βροχή, ήλιο..) Μην επιτρέπεται σε παιδιά ή σε μη ικανά άτομα να χρησιμοποιούν την συσκευή .Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή την συσκευή για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα .Μην αφήνετε την συσκευή άσκοπα συνδεδεμένη και χωρίς επιτήρηση. Μην βυθίζετε την συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά.

- Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικαθιστάτε από τον χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο σέρβις για την αντικατάσταση του.

- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας αποσυνδέστε τη μηχανή την και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε .Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο σέρβις και ζητήστε την χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών.

- Ποτε μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευής

- Όταν αποφασίσετε ότι δεν τη θέλετε  την συσκευή, συνιστάτε να την αχρηστέψετε κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο, αφού το αποσυνδέσετε από την πρίζα

- Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιουν τη συσκευή χωρις επίβλεψη από ενήλικες

- Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήρα   αν σας έχει πέσει και αν υπάρχουν ορατά  σπασίματα ή αν  χάνει νερό.

- Φυλάτε τις οδηγίες για  μελλοντική χρήση.

- Κάθε εξέταση, επισκευή για τη συσκευή θα πρέπει να γίνεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις

ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ

1. ON/OFF διακόπτης

2. Θέση παροχής καφέ/νερου

3. Θέση παροχής ατμού

4. Πορτοκαλί ένδειξη

5. Πράσινη ένδειξη

6. Περιστρεφόμενος διακόπτης παροχής ατμού

7. διακοπτης καφε/ατμου

8. Καπάκι δοχείου

9. Δοχείο νερού

10. Καπάκι

11. 12. Ακροφυσιο παροχής ατμού για παρασκευή cappuccino

13. σώμα μηχανής

14. Βάση μηχανής

15. αποσπώμενο μερος.  Περισυλλογή νερού ,υπολείμματα καφε

16. Σχάρα –βάση φλιτζανιού

17. φιλτρο -Θήκη καφέ

18. Δοσομετρητής καφέ και πιεστικό καφέ

19. 20. Γκρουπ καφε

21. Φιλτρο για μεριδες ESE pod

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την μηχανή, γεμίστε το δοχείο νερού (9) μόνο με νερό και τοποθετήστε το στην θέση του στην μηχανή. Κλειστέ το καπάκι

- Βάλτε την συσκευή στην πρίζα. Πιέστε τον διακόπτηOn/off (1), στη θέση Ι για να ανοίξετε την μηχανή. Το λαμπάκι λειτουργία (4) θα ανάψει.

- Τοποθετήστε ένα ποτήρι -κούπα κάτω από το ακροφυσιο παροχής ατμού (11,12 ) και γυρίστε τον διακόπτη παροχής ατμού (6) αριστερόστροφα.

- Γυρίστε τον διακόπτη παροχής καφέ /νερού (7) στην θέση 2“”. Αφήστε το νερό να τρέξει για μερικά λεπτά. Κλείστε τον διακόπτη (2) τοποθετώντας τον στην μέση  και κλείστε το ν περιστρεφόμενο διακόπτη ατμού (7) γυρίζοντας τον δεξιόστροφα.

- Στη συνέχεια τοποθετήστε μια κούπα καφέ στη σχάρα και γυρίστε το διακόπτη στη θεση 2 . Αφήστε να τρέξει μερικά δευτερόλεπτα και μετά γυρίστε το διακόπτη στη θεση

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΚΟΥΠΑ ΚΑΦΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ Η ΜΗΧΑΝΗ.

Η μηχανή σας είναι έτοιμή για χρήση . Η διαδικασία αυτή πρέπει να ακολουθείτε την πρώτη φορά είτε αν έχετε μεγάλο χρονικό διάστημα να την χρησιμοποιήσετε

Σημείωση : κατά τη λειτουργία αυτή ο θόρυβος της αντλίας μπορεί να είναι έντονος στη αρχη . Είναι φυσιολογικό καθότι η μηχανή απελευθερώνει  αέρα. Μετα από μερικά δευτερόλεπτα θα μειωθεί ο θορυβος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ESPRESSO

Πιέστε το διακόπτη 1 για να ανοίξει η μηχανή ,  Σιγουρευτείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη. Όταν η φωτεινή πράσινη λυχνία 5  ανάψει η μηχανή είναι έτοιμη για λειτουργία.

Βαλτέ σκόνη καφε με το δοσομετρητή  στο φίλτρο- θήκη καφέ 17 μονό η διπλό ή 21 για μερίδες ese pods   . Πιέστε με το εξάρτημα 18

- Τοποθετήστε το group (19,20) στη μηχανή και γυρίστε το δεξιόστροφα για να κουμπώσει.

- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το group στη σχαρα

- Τοποθετήστε  τον διακόπτη 7 στην θέση 2  για να αρχίσει η ροη του καφέ. Όταν έχετε την επιθυμητή ποσότητα στο φλιτζάνι τοποθετήστε τον διακόπτη 7 στη θέση  για να σταματήσει η ροη του καφέ.

Σημείωση : όταν η πράσινη ένδειξη είναι αναμμένη  δείχνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη(επιθυμητή θερμοκρασία) για παρασκευή καφέ

Προειδοποίηση : μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση  όταν ετοιμάζετε καφε

Όταν φτιάξετε το καφέ σας γυρίστε προσεχτικά το γκρουπ (19,20 )αριστερόστροφα και ξεπλύνετε με νερό το φίλτρο- θήκη του καφέ .

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ  ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ GROUP ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Σημείωση: Σας συνιστούμε να αφήσετε τη μηχανη  να κρυώσει τουλάχιστον για 5 λεπτά πριν κάνετε άλλο  καφέ. Διαφορετικά μπορεί να εμφανιστεί καμένη οσμή στον καφέ σας

Συμβουλή : η κρέμα – καϊμάκι στον εσπρέσο σας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τύπο , ποικιλία , κοπή καφε .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ CAPPUCCINO

Ανοίξτε την μηχανή (1).. Σιγουρευτείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη. ΠΡΟΣΟΧΗ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ GROUP (19.20) ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ

1. Τοποθετήστε τον διακόπτη του ατμού (7) στην θέση 3.  και περιμένετε να ανοίξει η πράσινη ένδειξη  (5).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΥ Ή ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ GROUP ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

2. Γεμίστε ένα μεταλλικό δοχείο με 2-3 cm γάλα. Κατά προτίμηση μακράς διαρκείας.

3. Βάλτε το δοχείο με το γάλα κάτω από  το ακροφυσιο (11,12) και βεβαιωθείτε ότι το στόμιο του ακροφυσιου είναι μέσα στο γάλα

4. Για τον ατμό γυρίστε τον διακόπτη παροχής ατμού (6) αριστερόστροφα. Όταν τελειώσετε με την παρασκευή του αφρόγαλα , γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα για να σταματήσει η παροχή ατμού και τον διακόπτη 7στην θέση .

5. Πάρτε με ένα κουτάλι το αφρόγαλα και βάλτε πάνω στο τoν espresso έχετε ήδη ετοιμάσει.

Σημείωση: Καθαρίστε το στόμιο ατμού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με ένα βρεγμένο σφουγγάρι με προσοχή για να μην καείτε.

Σημαντικό: - Ποτέ μην λειτουργείτε το ακροφύσιο ατμού/ ζεστού νερού για πάνω από 2 λεπτά τη φορά. - Ποτέ μην αφήνετε το γάλα να φτάσει σε θερμοκρασία βρασμού, διότι έτσι θα αλλοιώσει τη γεύση του espresso. - Αν θέλετε να φτιάξετε παραπάνω από 1φλ. cappuccino, προετοιμάστε πρώτα όλους τους espresso και στη συνέχεια φτιάξτε το αφρόγαλο. - Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά προτού ξαναφτιάξετε καφέ, διαφορετικά ενδέχεται να δημιουργηθεί μυρωδιά καμμένου στον καφέ espresso

Προσοχή : για την ασφάλεια σας για την παροχή ατμου να γυρίζετε σιγά σιγά, διαδοχικά  τον περιστρεφόμενο διακόπτη ατμού (7) και όχι απότομα ..

ΠΡΟΣΟΧΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΞΑΝΑ ESPRESSO ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΤΜΟ ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ κάνετε παντα εξαέρωση. Αυτό γίνεται  με 2 τρόπους : Αρχικά τοποθετήστε ένα δοχείο στο ακροφυσιο .

1.αφού έχετε γυρίσει το διακόπτη 7 στη θέση   ανοίγετε αριστερόστροφα τον περιστρεφόμενο διακόπτη ατμού 6 και περιμένετε να τελειώσει ο ατμός

2. από τη θέση  του διακόπτη 7  ανοίγετε αριστερόστροφα τον περιστρεφόμενο διακόπτη ατμού 6 και γυρίζετε το διακόπτη 7 στη θέση 2 . Ο ατμός θα γίνει νερό.

Συμβουλή :  Για καλύτερη κρεμα (καιμακι ) σε κάθε φλιτζανι , η  διαδικασία αυτή προτείνεται κατά διαστήματα  να γίνεται και μετα από παρασκευή εσπρέσο γιατί η μηχανή μαζεύει αέρα.

ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Σιγουρευτείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη. Όταν η πράσινη ένδειξη  ανάψει η μηχανή είναι έτοιμη για να σας δώσει ζεστό νερό

1. Τοποθετήστε μια κούπα κάτω από το ακροφύσιο (19,20)

2. ανοίγετε αριστερόστροφα τον περιστρεφόμενο διακόπτη ατμού 6.  Γυρίστε το διακόπτη 7 στη θεση  2  . Νερό καυτό θα τρέξει από το ακροφυσιο . Μετα την επιθυμητή ποσότητα ζεστού νερού γυρίστε το διακόπτη 7 στη θέση και γυρίστε δεξιόστροφα τον περιστρεφόμενο διακόπτη ατμού (6)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΥ Ή ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ GROUP ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ : το νερό είναι καυτό . Προσοχή μην έρθει σε επαφή με το σώμα σας .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΓΑΛΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ

• Μη βάζετε τα εξαρτήματα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων. Πλύνετε τα εξαρτήματα με νερό και απορρυπαντικό πιάτων και στεγνώστε τα καλά. • Καθαρίζετε τακτικά την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, καθώς και το δοχείο νερού, το δίσκο περισυλλογής υγρών και τον αποσπώμενο δίσκο με ένα νωπό πανί και στεγνώστε τα καλά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αλκοολούχα διαλύματα ή σκληρά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό. Ποτέ μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή την ίδια τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Δοχείο Νερού/ Θήκη Φίλτρου Πλύνετε το δοχείο νερού και τη θήκη φίλτρου με νερό και απορρυπαντικό πιάτων, ξεβγάλετε καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν καλά για να αποφύγετε την οξείδωση. 10 Φίλτρα Καφέ 1. Πλύνετέ και στεγνώστε τα καλά μετά από κάθε χρήση. 2. Μετά από κάθε 100 χρήσεις περίπου, καθαρίστε σε βάθος τα φίλτρο ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: Αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο από τη θήκη. Καθαρίστε και τα δύο φίλτρα με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας ένα βουρτσάκι. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τρύπες των φίλτρων είναι ανοιχτές, σε περίπτωση που υπολείμματα καφέ έχουν παραμείνει στις τρύπες των φίλτρων, χρησιμοποιήστε μία καρφίτσα για να τα απομακρύνετε.

Ακροφύσιο Ατμού/ Ζεστού Νερού 1. Πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό, αφήστε λίγο ζεστό νερό να τρέξει από το ακροφύσιο. Έπειτα βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. 2. Αφαιρέστε το πλαστικό μέρος του ακροφύσιου τραβώντας το προς τα κάτω και πλύνετέ το καλά. Βεβαιωθείτε ότι ο μεταλλικός σωλήνας δεν έχει φράξει με υπολείμματα γάλακτος. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τη μικρή τρύπα εξόδου του ατμού με μια καρφίτσα. 3. Επανατοποθετήστε το λαστιχένιο τμήμα του ακροφύσιου στη σωστή του θέση.

Δοχείο Περισυλλογής Υγρών Αδειάζετε συχνά το δοχείο περισυλλογής υγρών. Πλύνετε το δίσκο περισυλλογής υγρών και με νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων. Στεγνώστε τα καλά.

Συμβουλη : . Για να βεβαιωθείτε ότι η καφετιέρα σας λειτουργεί αποτελεσματικά, οι εσωτερικές σωληνώσεις πρέπει να είναι καθαρές. Για να απολαμβάνετε την κορυφαία γεύση καφέ θα πρέπει την καθαρίζεται με ειδικό αφαλατικο προϊόν κάθε  2-3 μήνες

Προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν-Τρόποι επίλυσης

| Οι φωτεινές λυχνίες δεν ανάβουν | Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στην πρίζα |
| --- | --- |
| Η μηχανή κάνει πολύ θόρυβο | Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στην δεξαμενή |
| Δεν βγαίνει ατμός ή δεν παρασκευάζεται το αφρόγαλα | Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει φράξει το ακροφυσιο (11,12) με υπολείμματα γάλακτος Βεβαιωθείτε ότι εχει ανάψει η πράσινή λυχνία |
| Δεν βγαίνει καφές ή η ροη του καφέ είναι πολύ αργή | Κοιτάξτε μήπως έχουν φράξει οι τρυπίτσες της θηκη-φιλτρου του καφέ |
| Ο Καφές βγαίνει πολύ καυτός | Δεν εχει γίνει εξαέρωση μετα από παροχή ατμού |

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  2011/65/ΕΕ και 2012/19/ΕΕ

Πληροφορίες για τον χρήστη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και την Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων δηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της χρήσιμης ζωή του θα πρέπει να περισυλλέγετε χωριστά από τα άλλα απόβλητα. Τα προϊόντα που φτάσει στο τέλος της χρήσιμης ζωή τους θα πρέπει να μαζεύονται και να δίνονται στα ειδικά κέντρα περισυλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών  ή να επιστρέφονται στο κατάστημα για την αγορά ενός νέου παρομοίου προϊόντος.Η ικανοποιητική συγκομιδή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των πιθανών αρνητικών επιδράσεων προς το περιβάλλον και την υγειά καθώς και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των εξαρτημάτων της συσκευής.Η καταχρηστική εξουδετέρωση των προϊόντων από τον χρήστη συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους